### 7　恒定电流  (90、91班）

# 电路的基本概念和规律

1.如图1所示，有A、B、C、D四个电阻，它们的I—U关系如图1所示，其中电阻最小的是

A．A　　　　　　　　B．B          C．C  				D．D

2．一个标有“220 V,60 W”的白炽灯泡，加上的电压U由零逐渐增大到220 V，在此过程中，电压U和电流I的关系可用如下图所示的图象表示，题中给出的四个图象中肯定不符合实际的是

3．对于常温下一根阻值为R的均匀金属丝，下列说法中正确的是

A．常温下，若将金属丝均匀拉长为原来的10倍，则电阻变为10 R

B．常温下，若将金属丝从中点对折起来，电阻变为R

C．给金属丝加上的电压逐渐从零增大到U0，则任一状态下的比值不变

D．把金属丝温度降低到绝对零度附近，电阻率会突然变为零

4．有三个用电器，分别为日光灯、电烙铁和电风扇，它们的额定电压和额定功率均为“220 V,60 W”．现让它们在额定电压下工作相同时间，产生的热量

A．日光灯最多  			B．电烙铁最多   C．电风扇最多  			D．一样多

5．有四盏灯，如图2所示连接在电路中，L1和L2都标有“220 V,100 W”字样，L3和L4都标有“220 V,40 W”字样，把电路接通后，最暗的是

A．L1  				B．L2          C．L3  				D．L4

6．不考虑温度对电阻的影响，对一个“220 V,40 W”的灯泡，下列说法正确的是

A．接在110 V的电路上时的功率为20 W         B．接在110 V的电路上时的功率为10  W

C．接在440 V的电路上时的功率为160 W        D．接在220 V的电路上时的功率为 40 W

7．把六个相同的小灯泡接成如图3甲、乙所示的电路，调节变阻器使灯泡正常发光，甲、乙两电路所消耗的功率分别用P甲和P乙表示，则下列结论中正确的是

A．P甲＝P乙  		B．P甲＝3P乙           C．P乙＝3P甲  		D．P乙＞3P甲

8．如图4所示的电路中，理想电流表A1的读数为1.2 A，理想电流表A2的读数为2 A，则

A．R1＜R2，表A的读数为3.2 A         B．R1＞R2，表A的读数为3.2 A

C．R1＝R2，表A的读数为4 A          D．R1＞R2，表A的读数无法判断

9．材料的电阻率ρ随温度变化的规律为ρ＝ρ0(1＋αt)，其中α称为电阻温度系数，ρ0是材料在t＝0 ℃时的电阻率．在一定的温度范围内α是与温度无关的常量．金属的电阻一般随温度的增加而增加，具有正温度系数；而某些非金属如碳等则相反，具有负温度系数．利用具有正负温度系数的两种材料的互补特性，可制成阻值在一定温度范围内不随温度变化的电阻．已知：在0 ℃时，铜的电阻率为1.7×10－8 Ω·m，碳的电阻率为3.5×10－5 Ω·m；在0 ℃附近，铜的电阻温度系数为3.9×10－3℃－1，碳的电阻温度系数为－5.0×10－4℃－1.将横截面积相同的碳棒与铜棒串接成长1.0 m的导体，要求其电阻在0 ℃附近不随温度变化，求所需碳棒的长度(忽略碳棒和铜棒的尺寸随温度的变化)．

10．一般地说，用电器的工作电压并不等于额定电压，家庭里通常不备电压表，但可以借助电能表测出用电器的实际工作电压，现在电路中只接入一个电热水壶，壶的铭牌和电能表的铭牌分别如图6(a)和(b)所示．测得电能表的转盘转过125转的时间为121秒，求此时加在电热水壶上的实际电压．

11．有一个用直流电动机提升重物的装置，重物的质量m＝50 kg，电路电压为120 V，当电动机以v＝0.9 m/s的恒定速度向上提升重物时，电路中的电流I＝5 A，求：

(1)电动机线圈的电阻R等于多少．

(2)电动机对该重物的最大提升速度是多少．

(3)若因故障电动机不能转动，这时通过电动机的电流是多大，电动机消耗的电功率又为多大．(取g＝10 m/s2)

# 闭合电路欧姆定律

1．一电池外电路断开时的路端电压为3 V，接上8 Ω 的负载电阻后路端电压降为2.4 V，则可以判定电池的电动势E和内阻r为

A．E＝2.4 V，r＝1 Ω    B．E＝3 V，r＝2 Ω  C．E＝2.4 V，r＝2 Ω    D．E＝3 V，r＝1 Ω

2．如图1中，电阻R1、R2、R3的阻值相等，电池的内阻不计，开关接通后流过R2的电流是K接通前的

A.　　　　　　　　　B.             C.  				D.

3．在图2所示电路中E为电源，其电动势E＝9.0 V，内阻可忽略不计；AB为滑动变阻器，其电阻R＝30 Ω；L 为一小灯泡．其额定电压U＝6.0 V，额定功率P＝1.8 W；K为电键．开始时滑动变阻器的触头位于B端，现在接通电键 K，然后将触头缓慢地向A端滑动，当到达某一位置C处时，小灯泡刚好正常发光，则CB之间的电阻应为

A．10 Ω  				B．20 Ω           C．15 Ω  				D．5 Ω

4．在如图3所示向电路中，当变阻器R3的滑动头P由a端向b端移动时

A．电压表示数变大，电流表示数变小       B．电压表示数变小，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变大       D．电压表示数变小，电流表示数变小

5. 如图4所示的电路中，闭合电键，灯L1、L2正常发光．由于电路出现故障，突然发现灯L1变亮，灯L2变暗，电流表的读数变小．根据分析，发生的故障可能是

A．R1断路　　　　　	B．R2断路          C．R3短路  			D．R4短路

6．如图所示，是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路．在增大电容器两极板间距离的过程中

A．电阻R中没有电流                                  B．电容器的电容变小

C．电阻R中有从a流向b的电流                        D．电阻R中有从b流向a的电流

7．图7为测量某电源电动势和内阻时得到的U－I图线．用此电源与三个阻值均为3 Ω的电阻连接成电路，测得路端电压为4.8 V．则该电路可能为

8．某实物投影机有10个相同的强光灯L1～L10(24 V/200 W)和10个相同的指示灯X1～X10(220 V/2 W)，将其连接在220 V交流电源上，电路见图8.若工作一段时间后L2灯丝烧断，则

A．X1的功率减小，L1的功率增大               B．X1的功率增大，L1的功率增大

C．X2的功率增大，其他指示灯的功率减小       D．X2的功率减小，其他指示灯的功率增大

9．电动势为E＝12 V的电源与电压表和电流表串联成闭合回路．如果将一电阻与电压表并联，则电压表的读数减小为原来的，电流表的读数增大为原来的3倍．求电压表原来的读数．

10．如图9所示的电路中，电源电动势E＝6.00 V，其内阻可忽略不计．电阻的阻值分别为R1＝2.4 kΩ、R2＝4.8 kΩ，电容器的电容C＝4.7 μF.闭合开关S，待电流稳定后，用电压表测R1两端的电压，其稳定值为1.50 V.

(1)该电压表的内阻为多大？

(2)由于电压表的接入，电容器的带电荷量变化了多少？

11．一个电源的路端电压U随外电路电阻R的变化规律如图10(甲)所示，图中U＝12 V的直线为图线

的渐近线．现将该电源和一个变阻器R0接成如图10(乙)所示电路，已知电源允许通过的最大电流为2 A，变阻器的最大阻值为R0＝22 Ω.求：

(1)电源电动势E和内电阻r；

(2)空载时A、B两端输出的电压范围．

(3)A、B两端所能接负载的电阻的最小值．